Cadernos de Especificações e Encargos

Memorial Descritivo

Projeto de Abrigo de Ônibus em Estrutura Metálica

Documento: Caderno de Especificações e Encargos e Memorial Descritivo.

Proprietários: Guilherme Araujo Andrade da Silva, Isabella Massari Della Torre, Pedro Henrique Russo Migliorini, Pietro Henriques Calegon, Rodrigo Maghdissian Cordeiro, Victor Ferreira Moraes Gomes, Victoria Maximiano Martins, Vitor Lages Cardoso.

Local: São Paulo.

Data: 26 de maio de 2023.

SUMÁRIO

- Convenções Preliminares ................................................................................................ 3

- Dados Gerais ................................................................................................................... 4

  - Dados da Obra ......................................................................................................... 4

  - Proprietário ............................................................................................................... 4

  - Entregáveis .............................................................................................................. 4

  - Descrição da Obra .................................................................................................... 4

- Fundações ....................................................................................................................... 5

- Plantas do Projeto ............................................................................................................ 5

  - Plantas em Autocad .................................................................................................. 5

  - Plantas em Revit ....................................................................................................... 8

- Conexões ......................................................................................................................... 8

- Cálculos Estruturais ........................................................................................................10

  - Estrutura Simplificada e Sistema de Eixos de Referência .........................................10

  - Definição das Ações Permanentes ...........................................................................10

  - Sobrecargas .............................................................................................................12

  - Vento ........................................................................................................................13

  - Combinações de Ações ............................................................................................14

  - Esforços Solicitantes de Cálculo ..............................................................................14

  - Cálculo dos Esforços Resistentes e Dimensionamento ...........................................16

  - Limitações do Modelo ...............................................................................................17

- Materiais Necessários ....................................................................................................17

- Estudo de Custos ............................................................................................................18

  - Orçamento .............................................................................................................. 18

- Normas de Referência ....................................................................................................19

- Convenções Preliminares

O presente documento possui como finalidade a entrega dos projetos e documentos do Projeto Executivo para abrigos de ônibus da cidade de São Paulo.

O projeto prevê a realização de uma proposta para novos abrigos de passageiros do transporte público da cidade de São Paulo, a partir de estruturas metálicas, e deverá ser executado dentro das normas de construção e obedecendo aos desenhos e detalhes do projeto arquitetônico e demais projetos complementares, bem como seguindo as presentes especificações, as quais complementam os detalhes de desenho do projeto.

A este documento deverão ser anexados os projetos complementares e respectivos memoriais, necessários a correta execução da obra, sendo que todas as informações disponibilizadas pela arquitetura e demais disciplinas deverão ser interpretadas como um conjunto.

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser de 1ª qualidade e deverão atender suas respectivas normas técnicas.

A mão de obra deverá estar capacitada e especializada sempre que necessário a desenvolver os serviços definidos nos projetos, objetivando acabamento com esmero.

A Construtora deverá dispor de mão de obra em número compatível com a natureza e cronograma da obra.

A Construtora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o presente documento e demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos eventuais danos decorrentes da realização deles.

É de inteira responsabilidade da Construtora a observância das normas de higiene e segurança do trabalho nas atividades de construção civil.

- Dados Gerais

  - Dados da Obra:

Área Total Construída: 10,12 m2.

  - Proprietário: CBCA (Centro Brasileiro de Construção em Aço).

  - Entregáveis:

      - Cálculos.

      - Desenhos 2D e Detalhamento em Autocad.

      - Lista de Materiais.

      - Memorial Descritivo.

      - Modelo 3D em Revit.

      - Orçamento.

  - Descrição da obra

O projeto consiste em um ponto de ônibus de 10,12  m2, que apresenta área verde, banco para espera, espaço para cadeirante, painel solar, proteção contra chuva, fechamento posterior, um painel publicitário e uma lixeira. Além disso tal produto foi pensado de uma maneira com que seja possível ter a possibilidade de acoplamentos laterais dos módulos, fazendo com que seja mais versátil em relação ao espaço que será instalado.

A imagem a seguir ilustra melhor a base do projeto.

- Fundações

As fundações deverão seguir as especificações e recomendações do respectivo memorial descritivo.

- Plantas do Projeto

A Construtora deverá executar a obra de maneira rigorosa conforme as especificações e plantas elaborados no projeto estrutural e normas pertinentes.

  - Plantas em Autocad:

  - Plantas em Revit:

- Conexões

- Cálculos Estruturais

  - Estrutura Simplificada e Sistema de Eixos de Referência:

  - Definição das Ações Permanentes:

      - Peso próprio do placar (G1= 2,0 kN): foi adotado conservadoramente, uma massa de 200 kg para o placar de anúncios, incluindo estrutura, proteção e sistema de iluminação.

      - Peso próprio do travamento (G2= 0,6 kN): como ainda não se conhece o perfil necessário, adotamos a favor da segurança, a massa linear do maior perfil com 20 cm de alma, o X 200 x 26,6 (H). Para o comprimento de 2,00 m, se obtêm:

G2 = 26,6 kg/m x 2,00 m x 0,01 kN/kg = 0,6 kN

      - Peso próprio da viga transversal/cobertura (g3= 1,1 kN/m ou G3=1,98 kN): para a viga, adotamos peso próprio a favor da segurança. Cada viga transversal sustenta metade da cobertura de 2,00 x 1,80 m2. Foi considerado a cobertura revestida no topo e na base por chapas de aço de 0,5 mm de espessura. Com isso, é possível chegar respectivamente à carga permanente distribuída na vida transversal e sua ação concentrada na longarina:

g3 = [26,6 kg/m +(7860 kg/ m3x 2 x 1,00 m x 0,005 m)] 0,01 kN/kg = 1,1 kN/m

G3 = 1,1 kN/m x 1,80 m = 1,98 kN

      - Peso próprio da longarina de cobertura (g4= 1,3 kN/m ou G4=2,6 kN): adotando peso próprio a favor da segurança, e considerando que a viga suporta o fechamento perfurado de 2,00 x 2,60 m2, com peso próprio equivalente ao de uma chapa de aço de 3mm, tem que:

g4 = [26,6 kg/m +(7860 kg/ m3x 2,60 m x 0,005 m)] 0,01 kN/kg = 1,3 kN/m

G4 = 1,3 kN/m x 2,00 m = 2,6 kN

      - Carga permanente da longarina dos assentos (g5= 0,9 kN/m ou G5=1,8kN): para a viga, foi adotado (a favor da segurança) a massa linear do perfil mais pesado com 15 cm de altura da alma, que é W 150 x 37,1 (H). Para os assentos, foi considerado conservadoramente o carregamento de chapas de aço de 2,00 x 0,40 x 0,015 m3. A carga uniformemente distribuída ao longo da viga, e sua ação concentrada no pilar são respectivamente:

g5 = [37,1 kg/m +(7860 kg/ m3x 0,40 x 1,015 m)] 0,01 kN/kg = 0,9 kN/m

G5 = 0,9 kN/m x 2,00 m = 1,8 kN

      - Carga permanente no pilar (G6=2,9 kN): considerada como força vertical concentrada no centroide do pilar. Como ainda não se conhece o perfil, foi adotada (a favor da segurança) a massa linear de um perfil W 250 x 115,0 (H), que possui uma seção provavelmente bem maior que a mínima necessária. Para um pilar de 2,50 m de comprimento:

G6 = 115 kN/m x 2,50 m x 0,01 kN/kg = 2,9 kN

  - Sobrecargas:

      - Sobrecarga de cobertura (q3= 0,5 kN/m ou Q3= 0,9 kN): foi considerado uma sobrecarga de 0,5 kN/m2 transmitida diretamente da cobertura às vigas transversais. Isso resulta em ações distribuídas sobre as vigas transversais, ou equivalentes em ações concentradas sobre a longarina de cobertura:

q3 = 0,5 kN/m2 x 0,5 x 2,00 m = 0,5 kN/m

Q3 = 0,5 kN/m x 1,80 m = 0,9 kN

      - Sobrecarga dos assentos (q5= 5,0 kN/m ou Q5= 5,0 kN): para a carga acidental distribuída nos assentos, foi adotado conservadoramente o peso de um indivíduo de 200 kg distribuído sobre um assento de 40 cm de largura. Como o banco está apoiado em balanço num pilar, há mais de uma situação a se considerar. Por um lado, maior força normal no pilar será gerada quando o banco estiver totalmente ocupado. Por outro lado, o maior momento fletor será gerado quando metade do banco estiver totalmente ocupada, e a outra metade vazia. Para contemplar as duas situações (i.e. normal e momento menos favoráveis), e minimizar o número de combinações de cálculo, foi modelado a sobrecarga nos assentos como uma parcela da carga distribuída num dos flancos do banco, e a outra concentrada no centroide do pilar. Esta escolha maximiza, simultaneamente, as solicitações de compressão e momento no pilar. Os carregamentos são:

q5 = 200 kg x 0,01 kN/kg ÷ 0,4 m = 5,0 kN/m

Q5 = 5,0 kN/m x 1,00 m = 5,0 kN

  - Vento:

A velocidade característica do vento (Vk) é dada pela fórmula abaixo, onde V0 é a velocidade básica, equivalente a 38m/s em São Paulo, e os coeficientes S levam em conta considerações topográficas e estatísticas estabelecidas em norma. Foi adotado S1 = 1 (terreno fracamente acidentado) e S3 = 1 (grau de segurança). Assim, Vk = 38m/s.

Vk = S1 x S2 x S3 x V0

A pressão dinâmica do vento numa fachada é dada por:

P = 0,613 x Vk2 = 0,9 kN/m2

A força do vento é dada por:

F = C p A

Para as faces verticais fechadas do ponto de ônibus, C é o coeficiente de arrasto e A a área de incidência. Considerando que a largura e a profundidade do módulo são aproximadamente iguais, adotamos C = 1. Para a força do vento na cobertura, C é o fato de pressão dado em norma e A a área da cobertura. A norma prevê adoção de C variável ao longo da cobertura, variando de 2 a tg θ (inclinação). O fato de pressão médio foi adotado como C = 1,1.

      - Vento no sentido Y- (W1 = 4,3 kN): é o vento mais crítico na direção Y, pois seu efeito aumentará a solicitação do pilar ao momento fletor. A pressão dinâmica sobre o placar de 1,80 x 2,60 m2 foi convertida numa força concentrada no topo do pilar com o seguinte valor:

W1 = 1 x 0,9 kN/m2 x 1,80 m x 2,60 m = 4,3 kN/m

      - Vento na direção X- ( W2z = 4,7 kN e W2b = 4,6 kN): foi considerado a situação de maior solicitação do pilar ao momento fletor. A pressão dinâmica sobre o fechamento de 2,00 x 2,60 m2 foi convertida numa força concentrada no topo do pilar. Além disso, foi considerado o efeito de pressão descendente na cobertura de 1,80 x 2,00 m2, que também se soma de forma desfavorável aos outros carregamentos. Devido à pequena inclinação da cobertura, a resultante foi considerada alinhada à vertical.

W2a = 1 x 0,9 kN/m2 x 2,00 m x 2,60 m = 4,7 kN/m

W2b = 1,1 x 0,9 kN/m2 x 1,80 m x 2,00 m = 3,6 kN/m

  - Combinações de Ações:

      - C01: Vento no sentido Y- e sobrecarga de cobertura como ação variável principal.

      - C02: Vento no sentido Y- e sobrecarga de ocupação como ação variável principal.

      - C03: Vento no sentido Y- e vento como ação variável principal.

      - C04: Vento no sentido X- e sobrecarga de cobertura como ação variável principal.

      - C05: Vento no sentido X- e sobrecarga de ocupação como variável principal.

      - C06: Vento no sentido X- e vento como ação variável principal.

  - Esforços Solicitantes de Cálculo:

Foi utilizado o programa FTOOL para calcular os esforços solicitantes para cada combinação de ações. Por se tratar de estrutura isostática, os esforços são independentes da rigidez dos elementos. A tabela abaixo mostra os resultados obtidos desprezando efeitos de segunda ordem. Os carregamentos mais críticos de cada tipo estão destacados. Os arquivos .FTL referentes a cada combinação estão em anexo. Aqui, está disposto, para fins ilustrativos, apenas os resultados obtidos para a combinação C06.

OBSERVAÇÃO: a tabela é expressa num sistema local de eixos, em que x-x é o eixo ao redor do qual há o maior momento de inércia na seção. Todos os valores estão em kN (forças) ou kNm (momentos).

  - Cálculo dos Esforços Resistentes e Dimensionamento:

Foi desenvolvido uma planilha eletrônica para cálculo dos esforços resistentes dos perfis (ver arquivo em anexo). Na tabela abaixo, são indicados os principais resultados.

Para as vigas, foi escolhido o perfil W 200 x 15,0 em aço MR250. É o perfil mais leve e econômico com alma de 20 cm. Atende com folga aos maiores momentos solicitantes. As forças normais e cortantes solicitantes são desprezíveis frente à sua capacidade resistente. Para o pilar, devido aos momentos solicitantes mais elevados, foi escolhido o perfil W 200 x 22,5. A força cortante resistente atende com folga às solicitações. Tomando o momento fletor resistente em ambos os eixos como 44 kNm, foi verificado o diagrama de interação da flexocompressão calculando o fator f:

f =CNNSdNRd+CMMSdxMRdx+ MSdyMRdy≤1

Para NSd/NRd< 0,2, os coeficientes CN e CM são, respectivamente, 1/2 e 1. Caso contrário, são respectivamente 1 e 8/9. A tabela abaixo mostra os resultados para as diferentes combinações de esforços no pilar:

O requisito f < 1 é respeitado para todas as combinações.

  - Limitações do Modelo:

Segue possíveis formas de melhorar o modelo proposto:

      - Considerar efeitos de segunda ordem através da majoração dos esforços solicitantes, já que temos um pilar em balanço sujeito a força horizontal de vento;

      - Avaliar o ELS. Vimos que os perfis propostos atendem com folga ao ELU. Porém, devido à presença de painéis parafusados ou encaixados na estrutura, seria interessante verificar o ELS para deformações excessivas.

- Materiais Necessários

- Estudo de Custos

  - Orçamento:

- Normas de Referência

      - NBR 9050/2020: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

      - NBR 8800/2008: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios.

      - NBR 6118/2023: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento.

      - NBR 6120/2019: Ações para o cálculo de estruturas de edificações.

      - NBR 14022/2011: Acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte coletivo de passageiros.